Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
«Детский сад п.Нефтебаза»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заведующий МБДОУ «Детский сад п.Нефтебаза» |  |
|  | Т.И.Рудникова |
| 11.01.2021г. |  |

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях
          Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский садп.Нефтебаза»

и на прилегающих к нему территории

- Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях           Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад п.Нефтебаза» и на прилегающих к ним территориях (далее – инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании  и помещениях МБДОУ «Детский сад п.Нефтебаза» (далее – образовательная организация), находящегося по адресу: 692350 Приморский край, Яковлевский район, жд/ст.Сысоевка, ул. Нефтебаза д.13 а – и на прилегающих к нему территориях.

1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми образовательная организация заключила гражданско-правовые договоры, лицами, командированными в образовательную организации, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в образовательную организацию .

2. Порядок содержания территории, здания, помещений иэвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект

2.1. Содержание территории

2.1.1. На территории образовательной организации необходимо:

своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;

- при жаркой и сухой погоде поливать территорию не менее 2 раз в день;

- соблюдать противопожарные расстояния между зданием и сооружениями образовательной организации.

- Запрещено использовать расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства здания и сооружений;

- содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданию, сооружениям образовательной организации, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную (телефон 101, 112).На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- обеспечивать наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

2.1.2. На территории образовательной организации запрещено:

- устраивать свалки;

- оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- разводить костры и сжигать отходы.

2.2. Содержание здания и помещений

2.2.1. В здании и помещениях образовательной организации необходимо:

- своевременно проводить уборку;

- содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;

- размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы.

2.2.2. В здании и помещениях образовательной организации запрещено:

хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

устраивать в лестничных клетках  кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

2.2.3. В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:

применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

проводить перед началом или во время массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожаро- и взрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

превышать нормативное число людей, которые могут находится в помещении.

2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

соблюдать проектные решения;

обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;

надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;

следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание образовательной организации запрещено:

запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;

устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

изменять направление открывания дверей;

устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатацииоборудования и пожароопасных работах

3.1. Мероприятия при эксплуатации оборудования

3.1.1. При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других электрических устройств:

а) необходимо:

- следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;

- соблюдать требования инструкции по эксплуатации;

- располагать их так, чтобы они не касались легковозгораемых предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и др.);

б) запрещено:

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3.1.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

а) необходимо:

- держать закрытыми двери вентиляционных камер;

- держать открытыми вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б) запрещено:

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.2. Мероприятия при пожароопасных окрасочных и огневых работах

3.2.1. При проведении окрасочных работах:

а) необходимо:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

б) запрещено:

- начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (с искрообразованием). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения огнеопасных работ;

- проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.

3.2.2. При проведении огневых работ:

а) необходимо:

- перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);

- после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

б) запрещено:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов, порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

4.1. Порядок и нормы хранения пожара- и взрывоопасных веществ и материалов

4.1.1. Вещества и материалы необходимо хранить в специально отведенных для этих целей помещениях образовательной организации. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °C следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании в холодильнике.

4.1.2. В помещениях, где хранятся пожара- и взрывоопасные вещества и материалы, запрещено:

- применять электроприборы;

- пользоваться огнем;

- использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- хранить любые материалы, оборудование и приспособления;

- сливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др.;

- оставлять включенным свет перед закрытием помещения.

4.1.3.  При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

4.1.4. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

4.1.5. Хранение химических реактивов в химических лабораториях следует выполнять в соответствии с требованиями приказа Минпроса СССР от 10.07.1987 № 127.

4.1.6. Педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

4.2. Порядок транспортировки пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов

4.2.1. При перемещении пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ надо  выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке.

4.2.2. Перед транспортировкой необходимо убедиться, что на местах погрузки и разгрузки веществ и материалов есть:

- специальные приспособления, обеспечивающие безопасные условия проведения работ;

- первичные средства пожаротушения;

- исправное стационарное или временное электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.

4.2.3. При транспортировке веществ и материалов запрещено:

- допускать толчки, резкие торможения;

- пользоваться открытым огнем;

- оставлять транспортное средство (при использовании) без присмотра.

4.2.4. Не разрешается производить погрузочно-разгрузочные работы с взрывопожароопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

4.2.4. Запрещено грузить в один контейнер пожаровзрывоопасные вещества и материалы, не разрешенные к совместной перевозке.

4.3. Порядок применения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов

4.3.1. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

4.3.2. Запрещается проводить работы на опытных

(экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке директором образовательной организации.

4.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. Загрязненную спецодежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку.

4.5. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в образовательной организации не хранится

4.6. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) и спецодежда после окончания работы должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Уборка горючих отходов и пыли производиться немедленно по окончании работ. Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

4.7. Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в образовательной организации  не ведутся.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. Работники образовательной организации каждый раз по окончании работы проводят осмотр занимаемых и вверенных им помещений перед их закрытием.

5.2. При осмотре помещений работник проверяет:

- отключено ли электрооборудование и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- закрыты ли окна и форточки;

- свободны ли эвакуационные проходы, выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;

- удалены ли из помещения сгораемые отходы и упаковочный материал (мусор).

5.3. В случае обнаружения неисправностей лицо обязано немедленно доложить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ любым доступным способом.

5.4. После закрытия помещений лицо обязано сдать ключина пост охраны.

5.5. Лицу запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

6. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта
и проведения пожароопасных работ

6.1. На территории, в здании и помещениях образовательной организации на основании статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

6.2. Запрещено парковать автотранспорт в противопожарных разрывах между зданием и и сооружениями, на крышках колодцев пожарных гидрантов.

6.3. Запрещено применение открытого огня для целей, не предназначенных для проведения противопожарных работ. Применение открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящей инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено:

- на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;

- в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;

- в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов.

6.4. Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность.

Наряд-допуск оформляется по требованиям Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

7. Обязанности работников и порядок действий при пожаре

7.1. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация обучающихся, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

7.2. Действия работников образовательной организации при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений

7.2.1. Работники обязаны:

- немедленно сообщить о ЧС в пожарную часть  (телефон 101, 112;), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;

- доложить о пожаре своему непосредственному руководителю;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя и по системе оповещения;

- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;

- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;

- при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

7.2.2. Руководящие работники обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);

- немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора образовательной организации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

7.2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- немедленно прибыть к месту пожара;

- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану);

- проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;

- принять информацию от руководящих работников образовательной организации о принятых мерах;

- при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;

- проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании образовательной организации, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

- осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной организации.

8. Допустимое количество людей,которые могут одновременно находиться в здании, помещениях

8.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании (с учетом посетителей) –  150 человек;

8.2. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей):

а) актовый зал – 40 человек;

8.3. Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом допускается не более 30 человек.

# Документы детского сада и школы по пожарной безопасности

Воспользуйтесь перечнем обязательных для детского сада и школы документов по пожарной безопасности. Перечень составлен с учетом требований федеральных противопожарных актов и  проверочных листов по которым образовательную организацию проверят инспекторы Госпожнадзора.

Документы в перечне представлены по тематике. К каждому документу указаны основания для их разработки и описано, что они регулируют.

| Какой документ составить | На каком основании | Что регулирует |
| --- | --- | --- |
| ## Организационные документы |  |  |
| Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность в образовательной организации | Пункт 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР) | Закрепляет ответственного по всей образовательной организации и определяет его обязанности |
| Должностные инструкции работников | Подпункт 1 пункта 64 регламента, утв. приказом МЧС № 644 | Определяет обязанность работников соблюдать правила пожарной безопасности |
| План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР) | Определяет меры, сроки исполнения и ответственных за реализацию |
| Приказ о запрете курения табака | Подпункт 1 пункта 64 регламента, утв. приказом МЧС от 30.11.2016 № 644 | Устанавливает запрет курения в здании и на территории образовательной организации |
| Приказ об усилении противопожарного режима | ППР | Определяет дополнительные меры безопасности в период высокой пожарной опасности |
| ## Декларация |  |  |
| Декларация пожарной безопасности детского сада и школы | Подпункт 1 пункта 64 регламента, утв. приказом МЧС № 644 | Подтверждает, что здания сада и школы соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| Отчет по оценке пожарного риска (если надо проводить) | Пункт 7 Правил, утв. постановлением Правительства от 31.03.2009 № 272 | Содержит расчетные величины пожарного риска. Отчет готовит организация, которая проводила оценку пожарного риска |
| Страховой полис (если проводили оценку возможного ущерба) | Приказ МЧС от 24.02.2009 № 91 | Содержит сумму возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
| ## Документы о проверках оборудования |  |  |
| Договор на техническое обслуживание противопожарного оборудования | ППР | Устанавливает сроки и объем работ. |
| Акт очистки пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов | Пункт 50 ППР | Определяет результаты работ по очистке оборудования. Очистку надо проводить не реже одного раза в год |
| Акт проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода | Пункты 55 и 59 ППР | Определяет результаты проверки состояния оборудования. Проверки должны проходить не реже одного раза в полгода |
| Акт обследования технического состояния пожарных лестниц зданий | Пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 | Устанавливает результат работоспособности лестниц. обследования проводят не реже одного раза в год |
| Протокол проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений | Пункт 24 ППР | Определяет результаты испытаний. Испытания надо проводить не реже одного раза в пять лет |
| ## Инструкции |  |  |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности | Пункты 2 и 460 ППР | Устанавливает требования пожарной безопасности в здании и требования к ответственным лицам |
| Инструкция о действиях работников образовательной организации при эвакуации в случае возникновения пожара | Пункт 12 ППР | Определяет последовательность действий работников |
| Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты | Пункт 64 ППР | Закрепляет последовательность действий работников |
| Инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара в ночное время | Пункт 9 ППР | Определяет последовательность действий работников. Документ разрабатывают, если организовано ночное пребывание детей |
| ## Документы по обучению |  |  |
| 1. Противопожарные инструктажи |  |  |
| Программы вводного и первичного (повторного) противопожарных инструктажей | Пункты 14, 18, 24 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Определяет перечень вопросов, их содержание и продолжительность инструктажа |
| График занятий повторного инструктажа | Пункт 23 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Закрепляет месяц, Ф.И.О и должность работника, который должен пройти инструктаж. Форма графика не утверждена, составьте ее самостоятельно |
| Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности | Пункт 10 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Результаты прохождения инструктажей работниками |
| 2. Пожарно-технический минимум |  |  |
| Программа обучения пожарно-техническому минимуму | Пункт 39 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Содержит тематический план и учебную программу. Разработайте программу, если обучать будете самостоятельно |
| Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников, которые прошли обучение пожарно-техническому минимуму | Пункт 43 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Закрепляет состав работников и определяет их полномочия |
| График проверки знаний, прошедших пожарно-технический минимум | Пункт 45 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Определяет дату, срок проверки знаний и регалии работника |
| Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников, которые прошли обучение пожарно-техническому минимуму | Пункт 49 норм, утв. приказом МЧС № 645 | Содержит вопросы, которые состоят из теоретической и практической частей |
| Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума | Приложение № 4 к Методическим рекомендациям МЧС от 01.01.2007 | Определяет результаты проверки знаний работников |
| Квалификационные удостоверения об обучении работников с отрывом и без отрыва от производства | Приложение № 5 к Методическим рекомендациям МЧС от 01.01.2007 | Подтверждает прохождение работником обучения. С даты выдачи удостоверения не должно пройти больше трех лет. В противном случае обучение ПТМ надо проходить повторно |
| 3.Тренировка по эвакуации при пожаре |  |  |
| График проведения тренировок по эвакуации при пожаре | Пункт 12 ППР, рекомендации МЧС от 30.06.2014 | Определяют подготовку, прохождение и результаты тренировки. Учитывайте, что последняя дата в документах не должна быть поставлена реже одного раза: – в полугодие – в школах и детских садах; – квартал – в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей |
| Приказ о подготовке и проведении тренировки по эвакуации при пожаре |  |  |
| План проведения тренировки по эвакуации при пожаре |  |  |
| Календарный план подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре |  |  |
| Справка об итогах организации подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре |  |  |
| Приказ об итогах подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре |  |  |
| Журнал учета тренировок по эвакуации при пожаре |  |  |
| ## Документы на огнетушители |  |  |
| Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | Пункт 478 ППР | Определяет периодичность осмотра и проверки огнетушителей, а также сроки своевременной перезарядки огнетушителей |
| Эксплуатационная документация: – этикетка с датой зарядки; –инструкции по эксплуатации; – паспорт завода-изготовителя | Пункт 12.4 ГОСТ Р 51017-2009, Пункт 475-477 ППР | Устанавливают правила эксплуатации и обслуживания огнетушителей |
| Акты о списании | ГОСТ Р 51017-2009 | Определяет, что огнетушители неисправны. Акт выдает организация, которая заправляет и обслуживает огнетушители. |
| ## Документы на системы противопожарной защиты |  |  |
| Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проекты на установку - комплект рабочих чертежей и текстовых документов) | Пункт 61 ППР | Устанавливает наличие, расположение, количество и тип датчиков, приборов и модулей, из которых состоит система защиты |
| Договоры на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты | Подпункт 1 пункта 64 регламента, утв. приказом МЧС от 30.11.2016 № 644 | Определяет сроки и объем работ. У сада и школы должно быть два договора. Первый – на монтаж систем противопожарной защиты, второй – на их обслуживание и ремонт. |
| Копия лицензии подрядчика на выполнение работ, которые подлежат лицензированию в области пожарной безопасности | Подпункт 1 пункта 64 регламента, утв. приказом МЧС № 644 | Подтверждает право подрядчика выполнять работы |
| Годовой план-график на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий | Пункт 63 ППР | Устанавливает даты и сроки проверок и ремонта автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией |
| Акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты | Пункт 61 ППР | Содержит результаты проверки состояния системы. |
| ## Документы на огнезащиту |  |  |
| Договор на повторную огнезащитную обработку конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений | Пункт 21 ППР | Устанавливает сроки и объем работ. Повторную обработку проводят, когда истек срок огнезащитной эффективности. |
| Инструкция изготовителя огнезащиты | ППР | Определяет сроки действия огнезащитной обработки |
| Акты проведения и проверки состояния огнезащитной обработки | Пункт 21 ППР | Определяет результаты проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Если сроки проверки не прописаны в инструкции изготовителя, проверку надо проводить не реже одного раза в год |
| ## Прочие документы |  |  |
| Таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны | Пункт 6 ППР | Содержат номера, по которым надо вызывать пожарную охрану. Таблички размещают в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок |
| Планы эвакуации при пожаре | Пункт 7 ППР | Указывают путь эвакуации из точки своего расположения на, а также эвакуационные выходы, места размещения СИЗ, медицинских средств, средств спасения и связи, правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях пожара |
| Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы | Пункт 43 ППР | Устанавливают, как действовать, чтобы предотвратить пожар, предписывают, разрешают или запрещают, а также обозначают места СИЗ, средств оповещения |
| Копии сертификатов и деклараций соответствия на продукцию, например, на гирлянды, иллюминацию, противопожарные двери | Подпункт 1 пункта 64 регламента, утв. приказом МЧС № 644 Пункт 70 ППР | Подтверждают, что продукция соответствует требованиям пожарной безопасности |
| Протокол измерений сопротивления изоляции электропроводки | Пункт 2.12.17 Правил, утв. приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6 | Определяет результаты замеров состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, проводов, кабелей и заземляющих устройств |
| Акт готовности помещения | Пункт 30 ППР | Подтверждает, что помещение безопасно и готово к массовому мероприятию |
| Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности | Приказ МЧС от 30.11.2016 N 644 | Подтверждает, что здание безопасно и готово для осуществления образовательной деятельности |

# Изменения-2021

В таблице — обзор основных изменений в работе детского сада и школы с 2021 года. Эксперты Системы Образование будут дополнять ее по мере выхода новых нормативных актов. Следите за новостями Системы.

| Что изменилось | Как было | Что сделать руководителю | С какой даты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ЯНВАРЬ |  |  |  |  |
| Кадры |  |  |  |  |
| Изменили календарь профилактических прививок – в перечень внесли вакцину против коронавируса (приказ Минздрава от 09.12.2020 № 1307н) | Требование приняли впервые | Организуйте вакцинацию работников от COVID-19 после того, как санврач региона или страны примет решение о вакцинации. В случае отказа – отстраните от работы | 27.12.2020 |  |
| Установили новый федеральный МРОТ – 12 792 руб. в месяц (Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ) | МРОТ составлял 12 130 руб. в месяц | Сверьте зарплаты работников с новым МРОТ и повысьте оплату, если она ниже минималки. Подробности – в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Можно принимать студентов на должности педагогов (приказ Минпросвещения от 18.09.2020 № 508) | Принимали специалистов, у которых есть диплом | Убедитесь, что студент соответствует требованиям. Подробности – в рекомендации | 10.10.2020 |  |
| Изменили условия дистанционной работы и требования, как ее оформлять (Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ) | Был один вид удаленной работы, дистанционного работника увольняли на общих основаниях | Используйте четыре вида удаленки, чтобы оформить отношения с работниками, а также дополнительные основания для увольнения, чтобы расторгнуть. Как оформить удаленную работу, читайте в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Определили даты, на которые переносят праздничные выходные дни (постановление Правительства от 10.10.2020 № 1648) | Действовал график на 2020 год | Контролируйте, чтобы кадровик учитывал график переноса выходных в 2021 году | 01.01.2021 |  |
| На три года увеличили срок отсрочки выхода на пенсию педагогов, стаж которых достиг 25 лет (Федеральный закон от 03.10.2018№ 350-ФЗ) | В 2020 году отсрочка составляла два года | Уведомьте педагогов, которые отработали 25 лет, о праве получить пенсию в 2024 году, если стаж выработан в 2021-м | 01.01.2020 |  |
| Отменили бумажную трудовую книжку для новых работников (Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ) | Оформляли бумажную книжку. В 2020 году работник мог выбрать формат книжки | На всех, кто впервые поступил на работу, сведения о трудовой деятельности формируйте в электронном виде. Подробности – в рекомендации | 01.01.2020 |  |
| До 31.12.2021 года продлили действие квалификационных категорий, срок которых истечет с 01.09.20 по 01.10.21 (приказ Минпросвещения от 11.12.2020 № 713) | Нельзя было продлить действие | Расскажите педагогам о новых возможностях. Продолжайте выплачивать педагогу надбавку за квалификационную категорию, если ее срок истек в установленный промежуток | 08.01.2020 |  |
| Сайт |  |  |  |  |
| На сайте надо оформить два новых подраздела и при необходимости один убрать, а также перераспределить документы (приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831) | Нормы ввели впервые | Свяжитесь с разработчиком и поручите дополнить сайт новыми подразделами. Работника, ответственного за сайт, обяжите перенести некоторые документы. Подробнее о новых требованиях – в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Определили дату, до которой надо внести в ФИС ФРДО сведения о старых документах об образовании. Сократили сроки для внесения новых документов.Расширилиперечень сведений, которые надо вписывать в систему (постановление Правительства от 31.10.2020 № 1776) | Сведения о выданных документах вносили в течение 60 дней с даты выдачи. В системе указывали меньше информации | Поручите ответственному за внесение сведений в ФИС ФРДО проанализировать сведения о документах, которые разместили в системе ранее, при необходимости – внести недостающие. Предупредите, что теперь срок для размещения информации о новых документах – до 20 дней. Подробнее читайте в рекомендации | 13.11.2020 |  |
| Образовательная лицензия |  |  |  |  |
| Изменили перечень документов, которые нужны при получении и переоформлении образовательной лицензии, расширили способы подачи документов (постановление Правительства от 18.09.2020 № 1490) | Подавали полный комплект документов на все места, где планировалось вести деятельность | Не включайте в перечень заключение Госпожнадзора. Если реализуете программы в сетевой форме на территории сада и школы, подавайте полный перечень, на территории партнера – сокращенный. Используйте новый способ подачи документов – через МФЦ | 01.01.2021 |  |
| Отменили бумажную форму лицензии. Вместо нее будут делать запись в реестре (Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ) | Лицензию выдавали на специальных бланках | Запросите дату предоставления лицензии и ее реестровый номер | 01.01.2021 |  |
| Дополнительно к записи в реестре лицензий можно получить бумажную выписку. Она платная (приказ Минэкономразвития от 06.11.2020 № 742) | Не было требований | Заплатите 3000 руб., составьте заявление и подайте в лицензирующий орган | 01.01.2021 |  |
| Безопасность |  |  |  |  |
| Продлили ограничительные меры, установленные для образовательной организации СП 3.1/2.4.3598-20. Теперь – до 1 января 2022 года (постановление главного санитарного врача от 02.12.2020 № 39) | Правила действовали до 31.12.2020 | Ознакомьте работников, детей и их родителей с требованиями правил. Объясните, что ограничения продлили еще на один год. Полный список ограничительных мер и как их применять, смотрите в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Для новых работников надо организовать вводный инструктаж, для постоянных – повторный. Отдельных работников – направлять на дополнительное профессиональное обучение. Для учеников – организовать обучение по ГО и ЧС (постановление Правительства от 18.09.2020 № 1485) | Проводили вводный инструктаж и курсовое обучение | Организуйте для всех работников инструктажи, а отдельных – направьте на профессиональное обучение в учебный центр. Обучать школьников поручите учителю ОБЖ | 01.01.2021 |  |
| Для учеников и работников надо проводить тренировки по ГО и ЧС (приказ МЧС от 29.07.2020 № 565) | Тренировки для учеников не проводили, для работников могли провести при курсовом обучении | Составьте календарный план тренировок. Частоту и продолжительность тренировок определите самостоятельно, если они не совмещены с тренировкой местного органа власти | 01.01.2021 |  |
| Утвердили новые правила противопожарного режима. В них – требования к новым документам и мероприятиям (постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479) | Действовали правила, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 | Поручите ответственному за пожарную безопасность составить новые и обновить действующие противопожарные документы, реализовать внутренние и наружные мероприятия. Обзор новых мероприятий и документов смотрите в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Приняли новые своды правил по пожарной безопасности, которые должна содержать пожарная декларация (приказ МЧС от 16.03.2020 № 171, СП 10.13130, СП 486.1311500.2020, СП 484.1311500, СП 485.1311500) | Действовали СП 5.13130.2009 и СП 10.13130.2009 | Составьте уточненную декларацию после того, как начнете выполнять требования нормативных актов. Крайний срок ее обновления – 23 декабря. Фрагмент изменений смотрите в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Утвердили типовые контракты на монтаж и техническое обслуживание противопожарных систем (приказ МЧС от 12.10.2020 № 756) | Типовых форм не было | Используйте формы при закупке услуг по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 28.12.2020. |  |
| Санитарные правила |  |  |  |  |
| Отменили больше 80 СанПиН, по которым работали детский сад и школа (постановление Правительства от 08.10.2020 № 1631) | По каждой отрасли действовал отдельный СанПиН | Исполняйте требования новых санитарных правил. Документы начали принимать с конца 2020 года | 01.01.2021 |  |
| Приняли СанПиН по питанию – общий для детского сада и школы (постановление Главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32) | Требования к питанию содержались в отдельных профильных санитарных правилах | Обновите перечень документов, по-новому организуйте питание детей. Обзор изменений с образцами документов – в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Приняли СП по работе – общий для детского сада и школы (постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28) | Требования к питанию содержались в отдельных профильных санитарных правилах | Используйте правила, когда организуйте деятельность образовательной организации | 01.01.2021 |  |
| Утвердили общий СП об условиях труда работников (постановление главного санитарного врача от 02.12.2020 № 40) | Действовали правила по отдельным направлениям. Например, требования к условиям труда женщин и инвалидов | Используйте санитарные правила, когда организуете и содержите рабочие места подчиненных | 01.01.2021 |  |
| Прием в детский сад и школу |  |  |  |  |
| Чтобы получить направление в детский сад, родители должны подавать на один документ меньше (приказ Минпросвещения от 08.09.2020 № 471) | Родители подавали учредителю свидетельство о рождении | Вывесите на сайте и информационных стендах детского сада новый перечень документов. Сделайте приписку, что теперь родители для получения направления не обязаны, но по желанию могут предоставлять свидетельство о рождении ребенка. Подробнее о приеме в детский сад – в рекомендации | 01.01.2021 |  |
| Обновили правила приема детей в школу. Большинство изменений касается приема в 1-й класс (приказ Минпросвещения от 02.09.2020 № 458) | Принимать детей в школу можно было дольше, подавали другой пакет документов, указывали меньше сведений в заявлении | Убедитесь, что подчиненные обновили документы по приему: форму заявления для родителей, школьные правила приема, положение о личных делах учеников и приказ об ответственном. Подробнее о приеме в 1-й класс – в рекомендации | 22.09.2020 |  |
| Образовательно-воспитательная деятельность |  |  |  |  |
| Порядок работы детского сада привели в соответствие с Законом об образовании. Изменений немного (приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373) | Режим работы определяли в соответствии с уставом, было меньше норм о сетевом взаимодействии | Укажите режим работы детского сада в локальном акте. При необходимости реализуйте в сетевой форме часть, а не всю образовательную программу. Указывайте в сетевом договоре дополнительные сведения | 01.01.2021 |  |
| Порядок обучения в школе привели в соответствие с Законом об образовании (приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442) | Порядок содержал устаревшие нормы | Поручите ответственным работникам подготовить локальные акты школы по требованиям нового порядка, а также использовать его при организации образовательной деятельности | 01.01.2021 |  |
| В ФГОСы начального, основного и среднего общего образования внесли требования к рабочей программе воспитания и календарному плану воспитательной работы (приказ Минпросвещения от 11.12.2020 № 712) | Стандарты содержали требования к аналогичным программам. К плану требований не было | Обяжите разработчиков программ и планов использовать новые требования | 08.01.2021 |  |
| Аттестаты |  |  |  |  |
| Порядок заполнения аттестатов привели в соответствие с действующим законодательством (приказ Минпросвещения от 05.10.2020 № 546) | Нормы были не точными. Действовал приказ Минобрнауки от 14.02.2014 № 115 | Если назначили ответственного за заполнение аттестатов, расскажите ему о новых требованиях. Перед тем, как подписать проверьте ключевые моменты. | 01.01.2021 |  |
| Образцы и описания аттестатов привели в соответствие с новым порядком заполнения (приказ Минпросвещения от 05.10.2020 № 545) | Действовал приказ Минобрнауки от 27.08.2013 № 989 |  | 09.01.2021 |  |
| ГИА |  |  |  |  |
| Иностранный язык убрали из числа обязательных предметов ГИА (приказ Минпросвещения от 24.09.2020 № 51) | ЕГЭ по иностранному языку должен был стать обязательным с 2022 года | Сообщите ученикам о новых требованиях | 04.01.2021 |  |
| Договор об образовательных услугах |  |  |  |  |
| Приняли новые правила оказания платных образовательных услуг. Они дублируют содержание старых правил и уточняют содержание договора о платных образовательных услугах (постановление Правительства от 15.09.2020 № 1441) | Надо было указывать меньше сведений | Измените два пункта договора: о сроках оказания услуг и сведения о законном представителе |  | 01.01.2021 |
| Утвердили примерную форму договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения от 16.09.2020 № 500) | Примерная форма была утверждена приказом Минпросвещения от 25.10.2013 № 1185 | Используйте форму, когда оформляете отношения с родителями |  | с момента отмены старой формы |
| Перевозка детей автобусом |  |  |  |  |
| Правительство заменило правила перевозки детей автобусами на новые (постановление от 23.09.2020 № 1527) | Действовали правила, утв. постановлением Правительства от 17.12.2013 № 1177 | Применяйте новые требования к автобусам, водителю и перечню документов для перевозки. Подробнее читайте в рекомендации |  | 01.01.2021 |
| Лицензию на перевозку детей автобусом надо получать по новым правилам. Они действуют с января 2021 по январь 2027 года (постановление Правительстваот 07.10.2020 №1616) | Старые правила действовали один год | Если планируете получить лицензию впервые или переоформить, выполните требования, которые предъявляют к соискателю, уплатите госпошлину и подайте пакет документов в территориальный Ространснадзор |  | 01.01.2021 |
| Автобус надо оснастить тахографом по специальному порядку (приказ Минтранса от 26.10.2020 № 438) | Действовал порядок, утв. приказом Минтранса от 21.08.2013 № 273 | Обратитесь в мастерскую, сведения о которой учтены ФБУ «Росавтотранс» |  | 01.01.2021 |
| Путевые листы надо заполнять по новому порядку и вносить обязательные реквизиты. Изменений немного (приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368) | Использовали требования из приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152 | Утвердите форму путевого листа в учетной политике. Проверьте, чтобы реквизиты листа соответствовали пункту 1 Порядка |  | 01.01.2021 |
| Проверки |  |  |  |  |
| Определили особенности проверок в 2021 году (постановление Правительства от 30.11.2020 № 1969) | Действовал Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ | Готовьтесь к проверкам по новым требованиям. В 2021 году их могут провести с помощью аудио- и видеосвязи. В первом полугодии будут действовать старые требования к порядку проверок, во втором – новые |  | 01.01.2021 |
| Утвердили перечень актов, которые не подпадают под действие «регуляторной гильотины». Они продолжат регулировать работу школ и детских садов в 2021 году. А проверяющие еще будут использовать их, пока не примут новые акты (постановление Правительства от 31.12.2020 № 2467) | Акты с требованиями к работе организаций и по которым проходят проверки, должны были не действовать с 1 января 2021 года. Взамен должны были использовать акты, которые вступили в силу с начала 2020 года | Продолжай выполнять требования актов, которые вошли в перечень. Подробный перечень документов со сроками их действия смотрите в таблице. |  | 01.01.2021 |
| Отчеты |  |  |  |  |
| Скорректировали статформы П-1, П-2, П-4, П-5(м) в соответствии с действующим законодательством (приказ Росстата от 17.11.2020 № 706) | Нормы ввели впервые | Поручите бухгалтеру подавать отчетность по новым формам и порядкам |  | 01.01.2021 |
| Декларация |  |  |  |  |
| Декларацию соответствия условий труда сделали бессрочной (Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ) | Декларация действовала пять лет | Организуйте внеплановую оценку в трех случаях: у работника выявлено профзаболевание, произошел несчастный случай по причине вредных или опасных факторов, инспектор ГИТ обнаружил нарушения в отношении работника или на его рабочем месте |  | 30.12.2021 |
| ## ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |
| Требования, которые надо исполнять |  |  |  |  |
| Нормативные, акты с обязательными требованиями будут вступать в силу с 1 марта и с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования (Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ) | Нормативные акты начинали действовать в различное время, например, с момента опубликования или через 10 дней после публикации на официальном сайте | Следите за законодательством и выполняйте обязательные требования в соответствии с новыми сроками. Исключение – акты, принятые в период режима повышенной готовности или ЧС, в целях антитеррора и другие документы по безопасности. Их надо исполнять в прежние сроки |  | 01.02.2021 |
| ## МАРТ |  |  |  |  |
| Персональные данные |  |  |  |  |
| Определили особенности обработки персданных, разрешенных их субъектом для распространения (Федеральный закон от 30.12.2020 N 519-ФЗ) | Закон не содержал таких положений | Используйте новые требования, когда обрабатываете персданные детей и работников |  | 01.03.2021 |
| ## АПРЕЛЬ |  |  |  |  |
| Итоговое сочинение |  |  |  |  |
| Перенесли даты итогового сочинения. Основную – на 5 апреля 2021 года и дополнительную – на 21 апреля 2021 года. Вторая дополнительная дата – 5 мая – осталась прежней (приказ Минпросвещения, Рособрнадзора от 24.11.2020 № 665/1156) | Основной этап должен был пройти в декабре 2020 года, дополнительный – в феврале и мае | Организуйте итоговое сочинение в установленные сроки. Для этого используйте рекомендацию |  | 05.04.2021 |
| ## ИЮЛЬ |  |  |  |  |
| Проверки |  |  |  |  |
| Утвердили новый закон, который регламентирует порядок проверок в детском саду и школе (Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) | Действовал Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ | Со второй половины 2021 года готовьтесь к проверкам по новым требованиям и новым формам контроля. Например, проверяющие смогут провести инспекционный визит, выездное обследование и другие виды контроля |  | 01.07.2021 |
| ## СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |
| Образовательная программа |  |  |  |  |
| В состав основной образовательной программы включили рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы (Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ) | В детском саду документы не составляли. В школе составляли аналогичную программу, план не разрабатывали | Утвердите программу и план в составе основной образовательной программы. Алгоритм действий и пример программы смотрите в рекомендациях для детского сада и школы |  | До 01.09.2021 |